附件4

广西农业职业技术大学

货物、服务类项目采购需求表

| 项目名称 |  |  | 机房升级及监控升级改造 采购项目 |  | 预算金额（元） |  |  |  | 70000元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号 | 技术参数 |  | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 小计 （元） | 说明 （必要性、用途、存放地点等） |
|  | 台式电脑内存 |  | 联想8G ddr2666、VDATA 8G DDR4、金士顿8G DDR4 | 1.原厂原盒，非拆机配件。 2.型号（容量）：1*8G DDR4。 3.读写速度 (MB/s)：≥2666MHz。 4.须适配采购人原有电脑联想启天M410，并上门进行安装调试。 5.含拆装台式机电脑显卡安装调试，确保驱动正常安装。 6.三年质保 |  | 条 | 94 | 160 |  | 15040 | 东4-303、306、 |
| - 2 | 海螺型网络摄像机 |  | 海康DS-2CD234CZ-LS/LET、海康威视DS-2CD1345V2-LA(POE)、海康威视DS-2345CV5-L | 本项目为交钥匙工程，包含且不限于如网线、监控头的安装、调试等所有的材料，并将原有旧摄像头22个安装至指定位置。 1.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.005 Lux 3.宽动态：数字宽动态 4.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 6.红外波长范围：850 nm 7.防补光过曝：支持 8.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 9.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 10.最大分辨率：2560 × 1440 11.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 12.子码流：H.265/H.264 13.音频：1个内置麦克风 14.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 15.存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 16.启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 17.恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 18,。供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 防护：IP67 |  | 个 | 32 | 885 |  | 28320 | 东4-303、306、农林楼、食品药品实训中心A座 |
| - 3 | POE交换机 |  | 锐捷RG-NBS3000-26GT2SFP-P、海康威视DS-3E1528P-370W-E、锐捷RG-NBS5100-24GT4SFP | - 可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥26个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥28个。 - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps， - 支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W。 - 工作温度0℃~45℃，#支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV， - 支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。 - 支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。 - 支持DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 - 支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。 - 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 - 要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。 - 支持Web管理，App和云管理。 - 为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等， - 提供电信设备进网许可证证书复印件。 |  | 台 | 1 | 2200 |  | 2200 | 食品药品实训中心A座 |
| 4 | 音箱 |  | 湖山HY100A、YFST/远丰YF-C08、迪士普DSP106II | - 音箱， 1、音箱采用特制扬声器单元； 2、音箱采用两分频设计，重放效果清晰、饱满、柔和，能够很好地表现音乐和还原人声； 3、音箱自带专用壁挂件，可根据使用要求灵活调整水平、垂直角度； 4、额定/峰值功率： 100W / 400 W； 5、额定阻抗： 8Ω； 6、特性灵敏度：92dB/W/m ； 7、输出声压112dB/W/m(Continues)； 18dB/W/m(Peak) ； 8、额定频率范围: 80~ 20KHz； 9、扬声器单元： LF: 6.5英寸×2 ；HF: 3英寸纸盆高音； 10、吊挂点：专用壁挂； 11.本项目为交钥匙工程，已包含且不限于如音箱线及安装、调试等所有的材料。 |  | 个 | 4 | 930 |  | 3720 | 东4-303、306 |
| 5 | 功放机 |  | 湖山ah200、 YFST/远丰YF-2200KS、迪士普DSPAVP3712 | - 针对各类现代教育培训和简易型多功能扩声并依据现代建筑声学原理和电声技术开发的专业多功能功放； 2、集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、高保真低耗能功放系统等功能的专业一体式多功能功率放大器； 3、采用全中文界面； 4、无极散热风扇系统，散热效率高，节能环保； 5、专业前置话筒处理系统，具有话筒独立均衡器调节，有利于抑制啸叫，改善人声； 6、内置专业KTV效果（非平衡式话筒）； 7、具有4路话筒（两路平衡式和两路非平衡式）输入端，平衡式输入端具备+48V标准幻像电源和供电开关； 8、具备4路话筒输入音量独立调节功能； 9、十段话筒均衡调节，极方便处理不同话筒音质； 10、3组立体声音源输入（2组线路、1组MP3），具有高、低音音调独立调节； 11、2路线路混音输出，适用各种录音设备和视频会议传输设备； 12、2U国际标准机架式安装设计； 13、具有压限、真正RS232控制接口等功能。 - 额定输出功率： 2×220W/8Ω；2×320W/4Ω。 15、输入灵敏度：线路500mV±20mV ；话筒20mV±2mV； 16、频率响应： 线路20Hz～20KHz ±2dB；话筒80Hz～16KHz ±3dB； 17、线路音调提衰量：10dB ±2db； 18、话筒均衡提衰量：10dB ±2db； 19、失真度：线路≤0.7% 话筒 ≤1%； 20、信噪比：功放部分≥100dB 话筒部分≥82dB； 21、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等； 22、录音输出：≥0dB，话筒幻像供电（卡侬话筒口）：+48V，ECHO效果处理（6.35话筒口）：混响延时、反馈、深度均独立调节； 23、USB口MP3播放器：有，RS232控制接口：有，压限功能：内置； 24. 音响系统集成：卡侬线1副、音频连接线1条、音箱支架2个。音响线100米采用导体材料选用优质无氧铜（OFC），单丝直径为0.145mm。20℃时每公里导体电阻≤19.5Ω。成品外径约7.7㎜。用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。膨胀钉、电源线、安装调试、培训维保等 |  | 台 | 2 | 5000 |  | 10000 | 东4-303、306 |
| 6 | 话筒套装 |  | 得胜tc-2r、YFST/远丰YF-812UE、迪士普D5824 | - 静音控制: 锁杂讯 2、频偏: ±18kHz，频率响应: 80Hz-15kHz，频率稳定度: ±0.005%，信噪比: ＞70dB • 失真度: ＜0.5% (1kHz)，频道数: 双通道，灵敏度: -80dBm，使用距离: 有效距离50米，谐波干扰比: ≥50dB，假象干扰比: ≥80dB 3、接收机供电: DC 12V-300mA 4.发射器供电: 9V电池 (TC-TD)， AA1.5V×2电池 (TC-TL)， 5号碱性电池 (TC-TH) 5.发射功率: ＜10mA，频率范围: 橙色: 268.9MHz，蓝色: 240.9MHz， 红色: 250.3MHz,绿色: 221.3MHz 6.输出方式: 独立及混合自动选择 7.配置：主机*1，鹅颈话筒*1，手持话筒*1 |  | 台 | 2 | 900 |  | 1800 | 东4-303、306 |
| 7 | Hdmi线 |  | 秋叶原4k、绿联、腾飞 | hdmi线支持4k/60hz，HDMI2.0，连接教师机到一体机，5米，含安装服务及相关耗材。 |  | 条 | 1 | 250 |  | 250 | 东4-303、 |
| 8 | 硬盘录像机 |  | 海康威视 DS-7916N-R4、海康DS7932N-R4(C)、海康威视H.265 | - 支持接入≥16路视频，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储 - 性能强劲，最大256Mbps接入带宽，12x1080P解码能力 3.存储周期长，支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长； 4.超清输出，支持HDMI 4K超清输出， HDMI/VGA同异源可配；平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 5.1.5U 标准机箱，支持机架安装； 6.4盘位，最大支持10TB硬盘 7.支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； 8.支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码）支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 9.2个千兆网口 10.16进4出报警口 11.2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） - 本项目为交钥匙工程，已包含且不限于如网线及安装，调试等所有的材料。 |  | 台 | 1 | 980 |  | 980 | 农林楼 |
| 9 | POE交换机 |  | 锐捷 RG-YS126GS-P、光网视ONV-POE3024PF、 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率230W，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps，非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。 |  | 台 | 2 | 825 |  | 1650 | 农林楼 |
| 10 | 硬盘 |  | 希捷 st6000、海康DS60HKVS-VH1、西数 | 采用SATA3.0接口，传输速率达6GB/s。该硬盘配备64MB缓存，转速为5400rpm，单碟容量为1000GB，采用3.5英寸标准尺寸,容量：6Tb 转速7200r/s， |  | 块 | 2 | 970 |  | 1940 | 农林楼 |
| 11 | 网线 |  | 扬普、 科宇达线缆、安普超五类 | 超五类网线、纯铜双绞线，305米/箱，≥0.57mm线径无氧铜，含综合布线工程，包含不限于线管及所有安装所需的材料。 |  | 箱 | 2 | 900 |  | 1800 | 东4-306、303、农林楼、食品药品实训中心A座 |
| 12 | 机柜 |  | 辐广fg-a6612、图腾、 | 规格：高650*宽600*深600mm，板材厚度1.0～1.8mm，整体黑色或灰白色，标配层板一块，钢化玻璃前门蓝色边条压边，两侧门和后门可打开,前门带锁，上下进线方便安装维护含安装。含PDU排插1个。 |  | 个 | 3 | 500 |  | 1500 | 东4-306、农林楼、食品药品实训中心A座 |
| 13 | 交换机 |  | 锐捷RG-YS110-P、光网视ONV-POE8108PLS、海康威视DS-3E0110SP-E | 8个百兆电口+2个百兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，交换机容量2Gbps，包转发率1.5Mpps，非网管型交换机，桌面式。 |  | 台 | 2 | 400 |  | 800 | 东4-306、农林楼207 |
| 合计：人民币 柒万元整 |  |  |  |  |  |  | （小写）¥70000元 |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 2 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品要求 |  | 投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保密要求 |  | 项目涉及信息安全的，中标人须与采购人签署保密协议，并严格遵守信息安全相关规定，如因中标人及提供运维服务的相关人员违反该协议有关规定，导致出现信息泄露或信息安全问题的，由中标人负责，如涉及法律责任的，则全部由中标人承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.免费送货上门。 2.免费安装调试和培训：到货后，中标人需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试，并提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。 3.接故障通知在1小时内需要作出响应，8小时内到达现场。 4.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 5.项目供货及安装过程中产生的水费及电费，需由中标人结清费用后，采购人再支付货款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交货安装完成并验收合格。 2.交货地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | 1.中标人在要求的交货期内，可分批次供货，但需先按每次供货及验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30个日历日内按发票面额支付相应款项。若货物中包含软件产品，则需采购人在软件安装调试完成后先行试用，试用合格方可进行验收。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或单方面解除合同，并追究中标人法律责任。 2.若项目涉及履约保证金的收取，则履约保证金在质保期或服务期满后无息退付。 3. （其他特殊要求） 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及党委会、校长办公会审定的采购项目，需提交采购需求表（加盖部门骑缝章）、项目论证、部门会议纪要等材料至会议进行审定。